模具装配实训室采购清单及技术要求：
1.设备需求清单
	序号
	设备名称
	核心参数
	数量
	备注

	1
	落料模
	中间导柱/对角导柱

80*60*120
	4
	钢制生产型

	1-1
	落料模
	中间模架80X70X130,上托25，底座30，导柱￠18/20，模柄￠25
	1
	钢制生产型

	1-2
	落料模
	对角模架95X60X150,上托30，底座35，导柱￠20/22，模柄￠30
	1
	钢制生产型

	1-3
	落料模
	对角模架85X60X120,上托25，底座30，导柱￠18/20，模柄￠20
	1
	钢制生产型

	1-4
	落料模
	对角模架95X60X120,上托25，底座30，导柱￠18/20，模柄￠20
	1
	钢制生产型

	2
	压弯模
	中间导柱/对角导柱

不小于90*40*120
	4
	钢制生产型

	2-1
	压弯模
	中间模架95X60X130,上托30，底座35，导柱￠20/22，模柄￠20
	1
	钢制生产型

	2-2
	压弯模
	中间模架190X60X190,上托25，底座30，导柱￠18/20，模柄￠35
	1
	钢制生产型

	2-3
	压弯模
	对角模架90X40X120,上托25，底座30，导柱￠18/20，模柄￠20
	1
	钢制生产型


	2-4
	压弯模
	中间模架130X40X150,上托30，底座35，导柱￠20/22，模柄￠30
	1
	钢制生产型

	3
	复合模
	中间导柱/对角导柱

不小于95*60*130
	4
	钢制生产型

	3-1
	复合模
	对角模架130X85X130,上托30，底座30，导柱￠20/22，模柄￠30
	1
	钢制生产型

	3-2
	复合模
	对角模架95X60X140,上托30，底座35，导柱￠20/22，模柄￠30
	1
	钢制生产型

	3-3
	复合模
	对角模架95X60X140,上托25，底座30，导柱￠18/20，模柄￠25
	1
	钢制生产型

	3-4
	复合模
	中间模架120X70X170,上托30，底座35，导柱￠20/22，模柄￠25
	1
	钢制生产型

	4
	级进模
	中间导柱/对角导柱

不小于100*80*130
	2
	钢制生产型

	4-1
	级进模
	对角模架120X80X130,上托35，底座40，导柱￠22/25，模柄￠40
	1
	钢制生产型

	4-2
	级进模
	对角模架120X80X140,上托30，底座35，导柱￠20/22，模柄￠25
	1
	钢制生产型

	5
	拉伸模
	中间模架￠80x130，上托30，底座35，导柱￠20/22，模柄￠25
	1
	钢制生产型

	6
	冲孔模  
	对角模架410x230x190，上托45，底座45，导柱￠28/30，模柄￠40
	1
	汽车零部件模具

	7
	精冲模  
	中间模架330x220x180，上托35，底座50，导柱￠38/40
	1
	汽车零部件模具

	8
	复合模  
	对角模架440x250x200，上托45，底座50，导柱￠30/32，模柄￠40
	1
	汽车零部件模具

	9
	直浇口注塑模
	四导柱模架不小于240*200*200
	4
	钢制生产型

	9-1
	直浇口注塑模
	四导柱模架240X200X325，定模座板20，定模套板45，动模套板55，动模座板30
	1
	钢制生产型

	9-2
	直浇口注塑模
	四导柱模架270X250X200，定模座板25，定模套板40，动模套板30，动模座板25
	1
	钢制生产型

	9-3
	直浇口注塑模
	四导柱模架250X200X250，定模座板20，定模套板60，动模套板30，动模座板20
	1
	钢制生产型

	9-4
	直浇口注塑模
	四导柱模架250X200X250，定模座板20，定模套板60，动模套板30，动模座板20
	1
	钢制生产型

	10
	侧浇口注塑模
	四导柱模架200*150*180
	4
	钢制生产型

	10-1
	侧浇口注塑模
	四导柱模架230X220X200，定模座板20，定模套板30，动模套板35，动模座板20
	
	钢制生产型

	10-2
	侧浇口注塑模
	四导柱模架230X230X200，定模座板20，定模套板35，动模套板35，动模座板20
	
	钢制生产型

	10-3
	侧浇口注塑模
	四导柱模架220X200X220，定模座板20，定模套板30，动模套板35，动模座板25
	
	钢制生产型

	10-4
	侧浇口注塑模
	四导柱模架200X170X180，定模座板40，动模套板40，动模座板30
	
	钢制生产型

	11
	三板模
	四导柱模架不小于200*200*190
	2
	钢制生产型

	11-1
	三板模
	四导柱模架250X200X260，定模座板25，定模套板18，动模套板35，动模座板25
	
	钢制生产型

	11-2
	三板模
	四导柱模架200X200X190，定模座板20，定模套板35，动模套板50，动模座板20
	
	钢制生产型

	12
	二次顶出注塑模
	四导柱模架不小于240*170*220
	2
	钢制生产型

	12-1
	二次顶出注塑模
	四导柱模架240X170X300，定模座板35，定模套板90，动模套板25，动模座板30
	
	钢制生产型

	12-2
	二次顶出注塑模
	四导柱模架300X250X220，定模座板25，定模套板35，动模套板35，动模座板25
	
	钢制生产型

	13
	液压缸顶出
	四导柱模架210x170x400，定模座板20，定模套板35，动模套板20，动模座板20
	1
	钢制生产型，附图片

	14
	斜导柱抽芯
	四导柱模架290x180x205，定模座板20，定模套板40，动模套板40，动模座板20
	1
	钢制生产型，附图片


2.配套家具清单
	序号
	家具名称
	规格参数
	数量
（台/套）
	备注

	1
	货架
	1.8*2.4三层
	1
	钢制，放置模具


